نام مالک / موکل:                        کد ملی مالک / موکل :                        منطقه :                               شماره و تاریخ پروانه :

کد نوسازی :                                    شماره رایانه ایی :                             شماره پلاک ثبتی/ قطعه واگذاری :

آدرس ملک :

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

شهرداری منطقه  .......

به نام خدا

چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی

تاریخ:..................

شماره:..................

پیوست:................

ناظر سازه :                                        تاریخ شروع نظارت :                                  مجری ذیصلاح :

ناظر هماهنگ کننده :                         تاریخ اتمام نظارت :           گروه ساختمانی : الف       ب        ج      د

نكته : ۱. رعايت تمام ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است. ۲. مشخصات لازم جهت اجراي هريك از موارد مذكور از مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان قابل استخراج و بهره برداري مي باشد. ۳. بررسي شرايط موجود در كارگاه جهت انتخاب موثرترين شيوه اجراي شرايط ايمني مبني بر حفظ جان نيروهاي انساني در كارگاه به استناد بند12-1-3-2 مبحث دوازدهم مقررات ملي به عهده شخص مهندس ناظر مي باشد. ۴. مجري ساختمانهاي گروه ج و د موظف به معرفي فردي به عنوان مسئول ايمني كارگاه به اداره كار و ناظر ساختمان جهت بررسي و اعمال شرايط ايمني دركارگاه مي باشد. ۵. درصورت عدم رعايت موارد مذكور توسط كارفرما، ناظر موظف به اعلام تخلف مالك به مراجع ذيربط (سازمان هاي كار وامور اجتماعي، نظام مهندسي ساختمان، آتشنشاني و خدمات ايمني وشهرداري منطقه) جهت صدور دستور توقف عمليات اجرايي، مي باشد.

1 .عمليات خاكبرداري و تخريب : 􀀀 تهيه، تأئيد و ابلاغ طرح سازه نگهبان قبل از شروع عمليات خاكبرداري به مجري. 􀀀 اجراي همزمان سازه نگهبان با عمليات خاكبرداري. 􀀀 كنترل وحصول اطمينان از عدم ايجاد ترك هاي بزرگ و اساسي در ساختمانهاي مجاور محل گود برداري.

۲. ايمني تجهيزات الكتريكي : 􀀀 شناسائي خطوط انتقال برق (فشار ضعيف و فشار قوي) درمحوطه كارگاه وحفظ حريم آنها. 􀀀 تأمين روشنائي كافي در قسمتهاي مختلف كارگاه ساختماني كه نياز به روشنائي جهت تردد و انجام فعاليت دارند. 􀀀 اطمينان از ايمن بودن سيم كشي و تابلوهاي برق موقت در كارگاه. 􀀀 استعلا م لازم از مراجع ذيربط جهت تعيين نحوه ايمن سازي قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف و قوي و اطمينان از اجراي كام آن توسط مجري.

۳. ايمني فردي : 􀀀 وجود و سايل حفاظت فردي (كلاه، كفش، دستكش، ماسك وكمربند نجات ....) به تعداد لازم در كارگاه. 􀀀 آموزش ، نظارت و الزام كارگران جهت استفاده بهينه و به موقع از وسايل حفاظت فردي.

۴. حفاظت در كارگاه و معابر مجاور : 􀀀 كنترل نصب تابلوي معرفي پروژه در محل ورودي كارگاه. 􀀀 حصول اطمينان از محصور شدن كامل كارگاه جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه و غير مسئول در محوطه كارگاه. 􀀀 ايجاد معبر امن در مجاورت كارگاه جهت تردد عابرين، استفاده از راهروي سرپوشيده مناسب براي معبر و همچنين تخليه كامل آن از مصالح ساختماني، جهت سهولت تردد. 􀀀 عدم حمل مصالح و وسايل از روي معابر مجاور ساختمان. 􀀀 ايجاد روشنائي ، علائم و تابلوهاي هشدار دهنده جهت هدايت وسايط نقليه و عابرين در معابر امن. 􀀀 استفاده از تابلوهاي هشدار دهنده مناسب ( تعيين نقاط خطر و استفاده از وسايل ايمني فردي) در داخل كارگاه. 􀀀 حصول اطمينان از صحت اجراي اسكوپ ( مهار كننده) در زمان استفاده از پلاكهاي سنگي روي بدنه ساختمان. 􀀀 استفاده از سرپوش حفاظتي مناسب براي جلوگيري از سقوط مصالح ساختماني و ابزار كار جهت ساختمانهاي در حال اجرا درمحوطه كارگاه.

۵. نرده و پوش حفاظتي : 􀀀 استفاده از نرده و پوش حفاظتي در محل كليه پرتگاه ها اعم از اطراف سقفها، ديوارهاي باز و نيمه تمام طبقات، دستگاههاي پله، سطوح شيبدار، چاله هاي آسانسور، محل داكتهاي تأسيساتي، كانال كولر و ... 􀀀 استفاده از پاخور چوبي در موارد فوق جهت جلوگيري از سقوط مصالح و ابزار.

۶. راه پله : 􀀀 اطمينان كامل از اجراي ايمن پله هاي موقت كه در سطح شيبدار دال دستگاههاي پله ، توسط آجر وگچ ايجاد مي شود. دقت در تعيين تعداد پله ها و همچنين كنترل لازم جهت حصول اطمينان از اينكه هر پله مي تواند وزن يك فرد را تحمل كند.

۷. داربست : 􀀀 اجراي داربست به صورت دقيق ، كامل و مطمئن و همچنين تمهيدات لازم جهت ايجاد جايگاه كار ايمن بر روي آن. 􀀀 مهار كامل داربست به ساختمان و استقرار محكم آن بر روي زمين با استفاده از صفحات افقي به نحوي كه از حركت و به هم خوردن تعادل آن جلوگيري شود. 􀀀 اتصال و مهار كامل داربستهاي دو ضلع ساختمان در محل تلاقي . 􀀀 رعايت كامل حريم ممنوعه دكلهاي فشار قوي و ضعيت در زمان استفاده از داربست در اين مناطق. 􀀀 استفاده از نرده حفاظتي ( نرده مياني و بالايي ) و پاخور چوبي در طرف باز جايگاههاي كار بر روي داربست. 􀀀 عدم استفاده از داربست جهت انبار كردن مصالح. 􀀀 الزام كارگران به استفاده از كمربند ايمني در موقع كار بر روي داربست. 􀀀 ممانعت از كار بر روي داربست در مواقع نامناسب جوي ( در زمان وزش باد شديد، باران و برف) 􀀀 اطمينان از بكارگيري الوارهاي چوبي مرغوب و مناسب جهت داربست. 􀀀 تناسب عرض جايگاه كار با نوع كار . ( حداقل۶۰ سانتيمتر و حداكثر ۱۵۰سانتيمتر) 􀀀 عدم استفاده از بشكه ، بلوك، آجرهاي لق و جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر جهت استفاده به عنوان تكيه گاه داربست و يا ساخت داربست.

۸ . بالابر : استفاده از محل مناسب و امن جهت استقرار بالابر. 􀀀 مهار كامل و مطمئن بالابر. 􀀀 استفاده از قلاب متصل به سيم بكسل كه داراي ضامن جهت جلوگيري از جدا شدن اتفاقي بار باشد. 􀀀 اطمينان از سلامت سيم بكسل بالابر. 􀀀 اطمينان از وجود حفاظ مناسب جهت قرقره سيم بكسل و الكترو موتور بالابر. 􀀀 استفاده از سبد ايمن و مقاوم جهت حمل مصالح. 􀀀 الزام كارگر استفاده كننده از بالابر به بستن كمربند ايمني قبل از كشاندن سبد بار داخل طبقه و تخليه آن. 􀀀 ممانعت از جابجايي كارگران با هر نوع بالابر حمل مصالح اعم از تاور و ....

۹. موارد عمومي : 􀀀 پيش بيني جعبه كمك هاي اوليه در محل مناسب و حفاظت آن از هر گونه آلودگي وگرد و غبار. 􀀀 بررسي و تعيين موقعيت و مسير تأسيسات زير بنائي در محل كارگاه (آب، برق، گاز و فاضلاب) . 􀀀 الزام كارگران جوشكار به استفاده از عينك، لباس و دستكش ضد جرقه. 􀀀 پيشبيني تجهيزات اطفاء حريق و نصب آن ها در قسمتهاي مختلف كارگاه به نحوي كه به راحتي قابل ديد و استفاده باشند. 􀀀 اطمينان از بكارگيري صحيح ابزار كار توسط كارگر (به عنوان مثال عدم استفاده از چرخ دستي حمل بار به عنوان باگت . 􀀀 حصول اطمينان از بدون عيب و نقص بودن وسايل و ابزارهاي كار . 􀀀 حصول اطمينان از كسب صلاحيت كليه مجريان ساختماني.

۱۰ . ساير موارد ايمني پيشنهادي توسط مهندس ناظر : 􀀀 􀀀 􀀀 􀀀